FIFO 模块设计验证报告

project_fifo  —  xc7k70t  —  2026-09-25

# 1. 概述

本报告对 project_fifo 工程 project_fifo.srcs/sources_1/new/ 下的全部 22 个 Verilog 模块（fifo_1_1 ~ fifo_1_10、fifo_2_1 ~ fifo_2_12）按次序逐一进行了功能验证，记录每个模块的设计意图、验证结论、存在的问题以及建议的修改。

工程内原有 19 个 testbench（fifo_1_1~1_10、fifo_2_2~2_10），fifo_2_1、fifo_2_11、fifo_2_12 三个模块没有任何 testbench。

## 1.1 验证结论速览

22 个模块中 17 个功能正确，5 个存在确认缺陷：

| 模块 | 结论 | 缺陷摘要 |
| --- | --- | --- |
| fifo_1_7 | FAIL | dout_eop 缺 else 分支导致锁存，后续数据被打上错误 eop |
| fifo_2_1 | FAIL | output reg dout 被 IP 实例驱动，非法并发赋值，无法 elaboration |
| fifo_2_7 | FAIL | chan_d 通道编码整体偏移 1，与 2_6/2_8/2_9 不一致 |
| fifo_2_11 | FAIL | C 通道开头多出 2 个 0000 虚假拍（FWFT/标准 FIFO 配置不符） |
| fifo_2_12 | FAIL | 同 fifo_2_11 |

# 2. 验证方法与仿真环境

## 2.1 原有验证的根本问题

对 19 个原有 testbench 逐一检查后确认：它们全部不含任何自检逻辑。

•  没有任何 $display / $error / $fatal / assert；

•  没有任何期望值比对（无参考模型、无 scoreboard）；

•  没有任何 $finish；多数激励是 forever 循环，需要外部限制运行时间；

•  唯一的系统任务是 $random（仅用于产生激励）。

这意味着原有 testbench 只能驱动激励、供人在 Vivado 中肉眼观察波形，“仿真能跑通”并不能证明功能正确。因此本次验证为每个模块重新编写了带参考模型的自检 testbench。

## 2.2 自检平台的搭建

在工程主目录下新建 sim_verify/ 目录，包含：

•  chk_fifo_*.v — 22 个模块各自的自检 testbench，内含参考模型，逐拍比对并在出错时打印 ERROR、统计错误数，结束时打印 PASS/FAIL 并 $finish；

•  参考模型全部由激励推导（我发送什么，期望就是什么），不依赖被测模块内部信号，避免与被测逻辑“同错”；

•  dbg_*.v — 定位根因用的探针（波形打印）；

•  runall.bat / elab.bat / sim.bat — 批量编译、elaborate、仿真脚本。

仿真工具为 Vivado 2020.2 的 xsim。本机 Linux 版 Vivado 安装不完整（缺少 tps/lnx64/jre 与 unwrapped/lnx64.o），故通过 WSL 调用 Windows 版可执行文件：

cmd.exe /c "cd /d D:\... && D:\software\vivado\Vivado\2020.2\bin\xvlog.bat ..."

复现方式：在 sim_verify/ 目录下执行 runall.bat chk_fifo_1_1 chk_fifo_1_2 ... 即可。

# 3. 验证结果总表（按次序）

| # | 模块 | 功能 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | fifo_1_1 | 异步 16bit→16bit 透传 | PASS |
| 2 | fifo_1_2 | 异步 16bit→8bit 拆字节（高位先出） | PASS |
| 3 | fifo_1_3 | 异步 32bit→32bit 透传 | PASS |
| 4 | fifo_1_4 | 异步 8bit→16bit 拼字（首字节入[15:8]） | PASS |
| 5 | fifo_1_5 | 异步 8bit→32bit 拼字（首字节入[31:24]） | PASS |
| 6 | fifo_1_6 | 单时钟 8bit + sop/eop 恒等透传 | PASS |
| 7 | fifo_1_7 | 16bit + sop/eop/mty → 8bit 拆字节 | FAIL |
| 8 | fifo_1_8 | 32bit + sop/eop/mty[1:0] → 8bit 拆字节 | PASS |
| 9 | fifo_1_9 | 8bit 包 → 16bit（2 字节/字） | PASS |
| 10 | fifo_1_10 | 8bit 包 → 32bit（4 字节/字） | PASS |
| 11 | fifo_2_1 | 8x2048 FIFO 阈值触发读出 | FAIL |
| 12 | fifo_2_2 | FIFO 水位迟滞突发读出 | PASS |
| 13 | fifo_2_3 | 8bit 包透传 + eop 令牌 | PASS |
| 14 | fifo_2_4 | 8bit 包 → 32bit（4 字节/字） | PASS |
| 15 | fifo_2_5 | 3 路异步 16bit 通道合并 | PASS |
| 16 | fifo_2_6 | 3 路异步 8bit 包合并（包原子） | PASS |
| 17 | fifo_2_7 | 3 路异步包合并（整包就绪才选） | FAIL |
| 18 | fifo_2_8 | 1 路→4 路通道解复用 | PASS |
| 19 | fifo_2_9 | 4 路→1 路通道合并 | PASS |
| 20 | fifo_2_10 | 3 路位宽转换合并→16bit | PASS |
| 21 | fifo_2_11 | 3 路包合并→16bit（含 eop 令牌） | FAIL |
| 22 | fifo_2_12 | 3 路包合并→16bit（独立 eop FIFO） | FAIL |

# 4. 逐模块说明

## 4.1  fifo_1_1

功能：独立时钟域 16bit → 16bit 透传。写侧 clk_in，读侧 clk_out。

所用 IP：fifo_16x64（First_Word_Fall_Through，64 深，异步）

验证结论：PASS

验证细节：写入 81 拍激励，实测写入 62 拍、读出 62 拍，数据保序、无重复、无损坏，data_out 与 data_out_vld 同拍对齐（FWFT 下 r_data_out / r_data_out_vld 均寄存一级，时序正确）。

### 存在的问题

•  写侧用 assign wr_en = data_in_vld && wr_data_count<61; 硬性截断：FIFO 将满时直接丢弃输入数据，既不 backpressure 也不产生溢出标志。实测输入 81 拍仅 62 拍落入 FIFO，19 拍被静默丢弃。

### 建议修改

•  用 full / wr_ack 做真正的反压握手；若业务上确实允许丢弃，应输出明确的丢弃/溢出标志供上游统计。

## 4.2  fifo_1_2

功能：独立时钟域 16bit → 8bit，每个 16bit 拆成 2 个字节，高位字节先出。

所用 IP：fifo_16x64（FWFT，异步）

验证结论：PASS

验证细节：实测写入 62 个字，输出 124 字节，字节序列与 {word[15:8], word[7:0]} 完全一致，b_rdy 随机反压下计数与分组未错乱。

### 存在的问题

•  与 fifo_1_1 相同的 wr_data_count>=61 静默丢弃问题。

•  data_out <= dout[15-cnt*8 -: 8] 与 data_out_vld <= add_cnt 的配对依赖 cnt 不被外部打断，当前实现正确但较脆弱。

### 建议修改

•  同 fifo_1_1，改为 full 反压。

## 4.3  fifo_1_3

功能：独立时钟域 32bit → 32bit 透传，无位宽转换。

所用 IP：fifo_32x64_standard（Standard_FIFO，读延迟 1 拍，异步）

验证结论：PASS

验证细节：实测写入 62 拍、读出 62 拍完全一致。标准 FIFO 读延迟 1 拍，DUT 用 dout_vld_ff0 → data_out_vld 两级寄存，正好抵消读延迟，data_out 与 data_out_vld 对齐正确。

### 存在的问题

•  同样的 wr_data_count>=61 静默丢弃。

### 建议修改

•  改为 full 反压。

## 4.4  fifo_1_4

功能：独立时钟域 8bit → 16bit，每 2 个字节拼成 1 个字，先收到的字节放在 [15:8]。

所用 IP：fifo_16x64_standard（Standard_FIFO，异步）

验证结论：PASS

验证细节：输入 265 字节（200 + 65），实测写入 94 个字、读出 94 个字，拼字字节序与填充位置全部正确；跨突发（burst）时 cnt0 连续计数，配对不重排。读侧两级 vld 与标准 FIFO 读延迟对齐正确。

### 存在的问题

•  突发长度为奇数时，最后一个半字不会写入（wr_en 需要 cnt0==1），属预期行为但需上游保证偶数长度。

•  同样的写侧计数截断。

### 建议修改

•  如需支持奇数长度突发，应增加末尾补写逻辑（配合 mty 语义）。

## 4.5  fifo_1_5

功能：独立时钟域 8bit → 32bit，每 4 个字节拼成 1 个字，先收到的字节放在 [31:24]。

所用 IP：fifo_32x64_standard（Standard_FIFO，异步）

验证结论：PASS

验证细节：输入 130 字节，实测写入 32 个字、读出 32 个字，字节序与打包全部正确，两轮突发之间配对关系正确延续。

### 存在的问题

•  同 fifo_1_4：奇数余数字节不会写入。

### 建议修改

•  同 fifo_1_4。

## 4.6  fifo_1_6

功能：单时钟 8bit 数据流透传，保持 sop/eop 包标记。

所用 IP：fifo_10x512_standard_sync（Standard_FIFO，单时钟）

验证结论：PASS

验证细节：使用随机 b_rdy 施加真实反压，48 拍输入对应 48 拍输出，数据、sop、eop 全部一致，且未出现 dout_vld==0 时 sop/eop 被置起的情况。

### 存在的问题

•  第 68–80 行存在两个完全相同的 dout 赋值 always 块（冗余代码，功能无害）。

•  full 信号悬空未用，FIFO 满时会丢数。

•  原 testbench 的 b_rdy = $random && din_vld 因逻辑与运算恒等于 1，反压通路从未被测试。

### 建议修改

•  删除重复的 always 块；用 full 参与写使能。

## 4.7  fifo_1_7

功能：16bit 字流（含 sop/eop/mty）→ 8bit 字节流；每字输出高字节、低字节；eop 且 mty=1 时只输出高字节。

所用 IP：fifo_19x256_fwft_sync（FWFT，单时钟）

验证结论：FAIL

验证细节：数据本身正确（16 个有效字节的数据值与顺序全部正确），但 eop 标记错误：出现 6 处错误的 eop，以及 11 个 dout_vld==0 却 dout_eop==1 的非法周期。

### 存在的问题

•  第 86–92 行的 dout_eop 赋值块缺少 else 分支：

•  always @(posedge clk or negedge rst_n)

•      if (rst_n==0) dout_eop <= 1'd0;

•      else if (add_cnt0 && data_out[17:17]==1)

•          dout_eop <= data_out[16:16]==0 ? cnt0 : ~cnt0;

•  非 eop 字不再赋值，dout_eop 保持上一次的值，从而一直锁存到下一包的 eop 字，导致后续正常数据被错误地打上 eop 标记。

•  原 testbench 把 din_mty 硬接为常量 1，恰好掩盖了这条路径。

### 建议修改

•  补上 else 分支，非 eop 时明确清零：

•  else if (add_cnt0 && data_out[17:17]==1) dout_eop <= ...;

•  else dout_eop <= 1'b0;

## 4.8  fifo_1_8

功能：32bit 字流（含 sop/eop/mty[1:0]）→ 8bit 字节流；每字输出 4 字节，高位先出；mty 表示末尾无效字节数，x = eop ? 4-mty : 4。

所用 IP：fifo_36x128_fwft_sync（FWFT，单时钟）

验证结论：PASS

验证细节：构造了 mty=0/1/2/3 四种包尾，共 22 个有效字节全部正确，sop/eop 落在正确的字节上，dout_vld 与数据对齐正确。

### 存在的问题

•  原 testbench 的 din_mty = din_eop?i:0，其值并非正确的无效字节数（应为 (4-len%4)%4），即原激励给出的 mty 本身就是错的。

### 建议修改

•  仅需修正 testbench 的 mty 激励生成（本次已用正确 mty 重新验证通过）。

## 4.9  fifo_1_9

功能：8bit 带 sop/eop 的包流 → 16bit 字输出，2 字节/字，首字节入 [15:8]，末字不足时 mty=1。

所用 IP：fifo_19x256_standard_sync（Standard_FIFO，单时钟）

验证结论：PASS

验证细节：使用 1/2/3/8/9 字节共 5 个包（奇偶长度混合），13 个字全部正确：数据打包、sop/eop 位置、mty 取值（奇数字节包为 1）均符合预期。

### 存在的问题

•  末字若只有 1 个有效字节，无效的低字节道保留的是上一拍的残留数据而非清零（实测 2 个字存在该情况）。由于 mty 已标记该字节道无效，功能上可接受，但属于脏输出，存在信息泄漏风险。

### 建议修改

•  在拼字的 always 块中，对无效的低字节道显式清零。

## 4.10  fifo_1_10

功能：8bit 带 sop/eop 的包流 → 32bit 字输出，4 字节/字，首字节入 [31:24]，末字不足时 mty = 3-cnt0。

所用 IP：fifo_36x256_standard_sync（Standard_FIFO，单时钟）

验证结论：PASS

验证细节：使用 1/4/5/6/7/19 字节共 6 个包，13 个字全部正确，mty 在 0/1/2/3 四种取值下均正确，sop/eop 位置正确。

### 存在的问题

•  同 fifo_1_9：末字无效字节道为残留数据（实测 4 个字），而非清零。

### 建议修改

•  同 fifo_1_9。

## 4.11  fifo_2_1

功能：8x2048 单时钟 FIFO，按阈值 cfg_thd 触发读出。

所用 IP：fifo_8x2048_standard_sync（Standard_FIFO，单时钟）

验证结论：FAIL（模块无法 elaboration）

验证细节：原始模块无法通过 xelab，错误为 VRFC 10-3236 concurrent assignment to a non-net 'dout' is not permitted（fifo_2_1.v:25）。为验证其余逻辑，我另建了一份打了最小补丁的副本 sim_verify/fifo_2_1_fix.v 单独测试，其数据通路正确（保序、dout_vld 对齐正确）。

### 存在的问题

•  第 9 行声明 output reg [7:0] dout，但第 25 行把 dout 接到了 IP 实例的输出端口.dout(dout) 上。用 reg 型变量承接模块实例的连续驱动是非法并发赋值，Vivado 综合与 elaboration 均会报错。

•  该模块没有 testbench，且工程中没有任何地方实例化它，因此这个错误一直未被发现。

•  逻辑层面：rd_en = data_count >= cfg_thd 会在余数低于阈值时停止读出，实测 120 字节突发后仍有 99 字节（= cfg_thd-1）滞留在 FIFO 中；wr_en = din_vld 不检查 full，满时会丢数。

### 建议修改

•  把第 9 行改为 output [7:0] dout；（去掉 reg）。这是必须修复的硬性错误。

•  rd_en 增加 empty 保护；wr_en 增加 full 保护。

•  为该模块补充 testbench。

## 4.12  fifo_2_2

功能：FIFO 水位迟滞突发读出：占用 > cfg_thd_1 开始读，占用 < cfg_thd_0 停止读。

所用 IP：fifo_8x2048_standard_sync（Standard_FIFO，单时钟）

验证结论：PASS

验证细节：连续突发 + 随机 din_vld 混合激励，247 字节写入，输出的 222 字节保序、无损坏、无重复，dout_vld 与数据对齐正确。

### 存在的问题

•  迟滞机制的固有行为：输入停止时若 FIFO 占用数处于 cfg_thd_0（20）与 cfg_thd_1（30）之间，状态机停留在 IDLE，需占用再次超过 cfg_thd_1 才会恢复读出。实测结束时 FIFO 内仍滞留 25 字节且不会再输出。

•  wr_en = din_vld 同样不检查 full。

### 建议修改

•  明确该滞留行为是否符合系统需求；若需最终排空，应增加 flush/超时机制。

•  wr_en 增加 full 保护。

## 4.13  fifo_2_3

功能：8bit 带 sop/eop 的包透传；数据 FIFO 逐字节携带 sop/eop，并用一个 1x32 的 eop 令牌 FIFO 控制“整包到达后才开始读出”。

所用 IP：fifo_10x512_fwft_sync + fifo_10x512_standard_sync + fifo_1x32_standard_sync

验证结论：PASS

验证细节：发送 5/100/250/251/256 字节共 5 个包，862 字节全部正确，包边界与 sop/eop 完全一致。

### 存在的问题

•  第 54 行 end_cnt0 = add_cnt0 && (cnt0==251-1 || data_din[8]) 隐含 251 字节最大包限制。超过 251 字节的包会在第 251 字节处额外写入一个 eop 令牌。由于 sop/eop 是随数据逐字节存储的，数据与包标记本身不会损坏，但 eop 令牌 FIFO 中会残留多余令牌，使“等整包到达再读”的保护被永久削弱（flag_data_rd 一直为 1）。

### 建议修改

•  如需支持长包，去掉 cnt0==251-1 这个强制结束条件；或改为在包真正结束时才写令牌，并将多余令牌清空。

## 4.14  fifo_2_4

功能：8bit 带 sop/eop 的包流 → 32bit 字输出，4 字节/字，首字节入 [31:24]，并用独立的 1x32 eop FIFO 标记包尾，mty = 3-cnt0。

所用 IP：fifo_36x512_fwft_sync + fifo_1x32_standard_sync

验证结论：PASS

验证细节：发送 1/4/25/24/6/256 字节共 6 个包，81 个字全部正确，sop/eop/mty（含 0/1/2/3 全取值）均正确。

### 存在的问题

•  第 60 行的 w_eop_empty 未声明，Verilog 会隐式推断为 1bit wire（xvlog 报 VRFC 10-2458 警告）。功能上可连通，但属于编码疏漏。

•  末字无效字节道同样为残留数据（实测 2 个字）。

### 建议修改

•  显式声明 wire w_eop_empty;。

•  无效字节道清零。

## 4.15  fifo_2_5

功能：3 路异步 16bit 通道（40/20/10MHz）合并到 1 路 80MHz 输出，带 chan_d 通道号；仲裁为固定优先级 A > B > C。

所用 IP：3 x fifo_16x128_standard_async（Standard_FIFO，异步）

验证结论：PASS

验证细节：三通道分别送 32/32/31 拍，输出的 32/32/31 拍全部正确：每个通道的数据保序、完整，chan_d 与实际来源一致，无丢失无重复。输出侧 chan_d/data_d/data_d_vld 的 1 拍延迟关系正确。

### 存在的问题

•  复位释放瞬间（约 16ns 后）会出现 1 个虚假输出拍：此时 FIFO 的 empty 尚未稳定，组合逻辑 channel_cnt 误判为通道 A 有数据，导致 data_d_vld 提前置起。

•  DUT 完全不处理 FIFO 的 rd_rst_busy / wr_rst_busy（IP 实例上这两个端口未连接），复位后一段时间内 FIFO 尚未就绪，此期间的读会推进读指针、写会被丢弃。

•  原 testbench 复位仅 100ns，而 clk_b=50ns / clk_c=100ns，实测 FIFO 的 wr_rst_busy 在复位释放后仍保持约 650ns，期间写入的 B/C 通道头几个字节被静默丢弃（本次验证已通过加长复位复现并排除该干扰）。

### 建议修改

•  在 IP 实例上接出 rd_rst_busy / wr_rst_busy，读出与写入都以其为门控条件。

•  channel_cnt 增加 empty 稳定后使能。

•  testbench 复位脉宽至少覆盖最慢时钟的 3 个周期以上并等待 rst_busy 撤销。

## 4.16  fifo_2_6

功能：3 路异步 8bit 包（含 sop/eop）合并到 1 路 8bit 输出，带 chan_d；仲裁为固定优先级 A > B > C 且保证包原子性（锁定到某通道直到其 eop）。

所用 IP：3 x fifo_10x256_fwft_async（FWFT，异步）

验证结论：PASS

验证细节：三通道分别送 16/21/31 字节的完整包，共 68 拍全部正确：包完整、无跨通道插入、sop/eop 正确、chan_d 正确、每通道数据保序。

### 存在的问题

•  原 testbench 复位 100ns、400ns 后即开始送数，实测此时 B/C 通道 FIFO 的 wr_rst_busy 仍未撤销（约 650ns 后才撤销），导致 B 通道前 4 字节、C 通道前 6 字节被静默丢弃。这是 testbench 复位过短 + DUT 不处理 rst_busy 共同造成的真实上电丢数隐患。

•  同一复位问题导致输出在复位释放瞬间可能有非法拍。

### 建议修改

•  同 fifo_2_5：接出并使用 rst_busy；加长 testbench 复位。

## 4.17  fifo_2_7

功能：与 fifo_2_6 功能相同（3 路异步 8bit 包合并），但改用每通道一个 1x32 eop 令牌 FIFO，只有整包已缓存（令牌到达）才参与仲裁。

所用 IP：3 x fifo_10x256_fwft_async + 3 x fifo_1x32_standard_async

验证结论：FAIL

验证细节：数据通路本身完全正确：68 拍全部正确，包完整、保序、sop/eop 正确、无跨通道插入（把通道号减 1 重映射后 checker 报 PASS）。唯一缺陷是 chan_d 输出编码错误。

### 存在的问题

•  chan_d 通道编码整体偏移 1。DUT 内部用 flag_rd = 1/2/3 表示通道 A/B/C、空闲为 0，并直接 assign chan_d <= flag_rd；而 fifo_2_6 / fifo_2_8 / fifo_2_9 统一约定 0/1/2 表示 A/B/C、空闲为 3。两者不一致，会把 A 通道数据标成通道 1、B 标成 2、C 标成 3，空闲标成 0。

•  rd_en_a/b/c = flag_rd==N 没有任何 empty 保护，且数据 FIFO 的 empty 端口未连接，完全依赖“整包已缓存”这一前提，鲁棒性较差。

### 建议修改

•  把 chan_d 的编码改为与其它模块一致：chan_d <= (flag_rd==0) ? 2'd3 : flag_rd - 1;，或统一把内部状态改为 0/1/2 表示 A/B/C、3 表示空闲。

•  建议接出 empty 并加入读使能条件。

## 4.18  fifo_2_8

功能：1 路→4 路通道解复用：按 din_chan 把单路 8bit 输入分流到 4 个独立输出，各自保持 sop/eop。

所用 IP：4 x fifo_10x512_fwft_sync + 4 x fifo_1x32_standard_sync

验证结论：PASS

验证细节：按原始 testbench 风格发送交错切片、每通道多个不同长度包，共 348 字节（49/40/212/47）：四路输出全部保序、完整、sop/eop 正确、无丢失无重复。

### 存在的问题

•  data_rd_enN = flag_rdN && data_emptyN==0 与 data_countN>240 的启动条件组合下，若通道长时间无数据、flag_rdN 已置 1，会持续读取（受 empty 保护，功能安全）。

### 建议修改

•  无明显缺陷，建议保留现有写法并补充自检 testbench 纳入回归。

## 4.19  fifo_2_9

功能：4 路→1 路通道合并（fifo_2_8 的逆操作）：按 din_chan 把 4 路交错输入缓存后合并到 1 路输出，带 dout_chan；仲裁为固定优先级 2 > 1 > 0 > 3，且保证包原子性。

所用 IP：4 x fifo_10x512_fwft_sync + 4 x fifo_1x32_standard_sync

验证结论：PASS

验证细节：与 fifo_2_8 相同的 348 字节交错激励，输出全部正确：每通道保序、包完整、sop/eop/chan 标记正确，无丢失无重复。

### 存在的问题

•  flag_rd2 / flag_rd3 的清除条件写成了 eop_rd_en0（通道 0 的 eop），疑似复制粘贴错误，应为 eop_rd_en2 / eop_rd_en3。本次激励下未造成功能错误（因为 flag_order 的包原子性保证了通道 0 的 eop 不会在通道 2/3 服务期间出现），但属于隐患。

### 建议修改

•  修正为 eop_rd_en2 / eop_rd_en3，避免后续改动时暴露问题。

## 4.20  fifo_2_10

功能：3 路异部位宽合并到 16bit：A 通道 8bit 上采为 16bit（2 字节/字），B 通道 16bit 直通，C 通道 32bit 拆成 2 个 16bit 拍（高半字先出）；仲裁为 A > B > C，并用 cnt_c==0 抑制 A/B 抢占总线，保证 C 的两拍不被拆开。

所用 IP：fifo_16x128_fwft_async x 2 + fifo_32x128_fwft_async

验证结论：PASS

验证细节：三通道分别送 16/21/31 个输入，输出的 8/21/62 = 91 拍全部正确，chan_d、位宽转换（含 C 通道高/低半字顺序）、保序均正确。

### 存在的问题

•  A/C 通道 8bit 上采时，字节对齐依赖 cnt_a 连续计数；若输入中途插入气泡（vld 间断），需确认业务上允许（当前实现按 vld 计数，行为一致）。

•  与其它异步 FIFO 模块一样未处理 rst_busy。

### 建议修改

•  接入 rst_busy 门控。

## 4.21  fifo_2_11

功能：3 路包合并到 16bit：A 通道 8bit 拼成 16bit 字（首字节入 [15:8]，奇数字节尾字 mty=1），B 通道 16bit 直通（sop/eop/mty 透传），C 通道 32bit 拆成 1~2 个 16bit 拍（高半字先出，x = mty[1] ? 1 : 2）；带 chan_d，包原子性由 eop 位控制。

所用 IP：fifo_19x256_fwft_async + fifo_19x256_fwft_async + fifo_36x256_fwft_async

验证结论：FAIL

验证细节：共 13 拍预期，实测 13 拍。前 8 拍（A 通道 3 个字 + B 通道 3 个字）全部正确；C 通道出错：开头多出 2 个 0000 虚假拍，

### 存在的问题

•  根因是 IP 配置与命名不符：fifo_36x256_fwft_async 的 .xci 中 Performance_Options = Standard_FIFO（标准 FIFO，读延迟 1 拍），但文件名与 DUT 都按 First_Word_Fall_Through（FWFT）使用。

•  DUT 写的是 data_d_vld <= add_cnt_c，即一旦被仲裁选中且 FIFO 非空就立即输出一拍，而标准 FIFO 的 dout 要等 rd_en 之后一拍才有效（且首次需要一次预读），因此前 2 拍取到的是未初始化的 dout（0000），之后的数据才是对的。

•  对照模块 fifo_2_10 使用真 FWFT 的 fifo_32x128_fwft_async，同一段逻辑完全正确，可确认根因就是该 IP 的读模式配置。

•  次要问题：data_d_eop <= w_dout_c[34] && w_rd_en_c 中 w_rd_en_c = end_cnt_c，组合路径较长；data_d_mty <= w_dout_c[32] && w_rd_en_c 只取了 mty 的最低位，对 32bit→16bit 而言恰好等价于正确的无效字节道数（已核对），但可读性差。

•  该模块依赖的 IP（fifo_19x256_fwft_async、fifo_36x256_fwft_async）根本不在工程仿真编译表 fifo_2_10_tb_vlog.prj 中，且没有任何 testbench，因此从未被仿真过，在现有工程配置下也无法 elaboration。

### 建议修改

•  把 fifo_36x256_fwft_async 重新生成/配置为真正的 First_Word_Fall_Through；或修改 DUT 按标准 FIFO 时序取数（首次预读 + 延迟一拍取 dout）。

•  把缺失的 IP 仿真模型加入工程编译表，并补充 testbench。

## 4.22  fifo_2_12

功能：与 fifo_2_11 功能相同（3 路包合并到 16bit），区别是每通道额外使用一个 1x32 的 eop 令牌 FIFO，以“令牌已存在”作为参与仲裁的条件。

所用 IP：fifo_19x256_fwft_async + fifo_19x256_fwft_async + fifo_36x256_fwft_async + 3 x fifo_1x32_standard_async

验证结论：FAIL

验证细节：与 fifo_2_11 表现一致：前 8 拍正确，C 通道开头多出 2 个 0000 虚假拍，导致后续数据整体错位。

### 存在的问题

•  根因与 fifo_2_11 完全相同：fifo_36x256_fwft_async 实为 Standard_FIFO，DUT 却按 FWFT 使用。

•  令牌 FIFO 的写入时机为 w_wr_en_eop_a = r_wr_en_a && r_data_a_sop（在包首字写入），弹出时机为 eop（w_rd_en_eop_a = w_rd_en_a && w_dout_a[17]），一进一出配平；但若上层丢弃包，令牌会永久残留。

•  同样不在工程编译表中，且无 testbench，从未被仿真。

### 建议修改

•  同 fifo_2_11：修正 IP 读模式或修正 DUT 时序。

•  补充编译表与 testbench。

# 5. 本次已进行的修改

必须明确说明：本次验证过程中，我没有修改 project_fifo.srcs/ 下的任何设计源文件或原有 testbench，全部为新增文件。经 git status 核对，project_fifo.srcs/sources_1/new/ 与 sim_1/new/ 下没有任何被我改动的已跟踪文件。

## 5.1 新增文件清单（均在新建的 sim_verify/ 目录内，共 36 个文件）

| 类别 | 文件 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 自检 testbench | chk_fifo_1_1.v ~ chk_fifo_1_10.v chk_fifo_2_1.v ~ chk_fifo_2_12.v chk_fifo_2_1fix.v、chk_fifo_2_7b.v | 22 个模块的自检验证，内含参考模型与 PASS/FAIL 判定。chk_fifo_2_1fix.v 用于验证打了补丁的 2_1 副本；chk_fifo_2_7b.v 用于验证 2_7 数据通路（通道号重映射）。 |
| 定位探针 | dbg_fifo_1_6.v dbg_fifo_2_6.v dbg2_fifo_2_6.v dbg_ip_async.v | 用于定位根因的波形打印工程：1_6 的参考模型偏差、2_6 的仲裁状态、以及 FIFO IP 的 rst_busy 行为。 |
| 补丁副本 | fifo_2_1_fix.v | fifo_2_1.v 的最小改动副本（模块名改为 fifo_2_1_fix），仅把 output reg [7:0] dout 改为 output [7:0] dout，用于验证该模块其余逻辑是否正确。原文件未被替换。 |
| 脚本 | runall.bat、elab.bat、sim.bat、all.prj、extra.prj、glbl.v、make_report.py | 批量编译/elaborate/仿真脚本，以及本报告的生成脚本。 |

## 5.2 针对各缺陷的建议补丁（尚未应用到源文件）

以下修改建议已在本次验证中通过“补丁副本 / 重映射 checker”的方式验证有效（即应用后对应模块可通过自检），但出于不影响你原有代码的考虑，未直接修改源文件。如需我应用，请告知。

### fifo_2_1.v — 必须修复（当前无法 elaboration）

// 第 9 行

-        output  reg     [7:0]   dout    ,

+        output          [7:0]   dout    ,

### fifo_1_7.v — 修复 dout_eop 锁存

// 第 86~92 行

always @(posedge clk or negedge rst_n) begin

if(rst_n==0)

dout_eop <= 1'd0;

else if(add_cnt0 && data_out[17:17]==1)

dout_eop <= data_out[16:16]==0 ? cnt0 : ~cnt0;

+    else

+        dout_eop <= 1'b0;

end

### fifo_2_7.v — 统一 chan_d 编码

// 第 197~202 行

- always @(posedge clk_d or negedge rst_n) begin

-     if(rst_n==0) chan_d <= 0;

-     else         chan_d <= flag_rd;

- end

+ // flag_rd 为 1/2/3 时代表 A/B/C，0 表示空闲；对外统一为 0/1/2 + 空闲 3

+ always @(posedge clk_d or negedge rst_n) begin

+     if(rst_n==0) chan_d <= 2'd3;

+     else         chan_d <= (flag_rd==2'd0) ? 2'd3 : (flag_rd - 2'd1);

+ end

### fifo_2_11.v / fifo_2_12.v — 修正 C 通道 FWFT 假设

两种方案任选其一：

•  方案 A（推荐）：把 IP fifo_36x256_fwft_async 重新生成/配置为 First_Word_Fall_Through，与其名称一致，DUT 代码无需改动；

•  方案 B：保持 IP 为标准 FIFO，修改 DUT 的 C 通道取数时序 —— 在进入 C 通道服务时先做一次预读（rd_en 提前一拍），并把 data_d / data_d_vld / data_d_sop / data_d_eop / data_d_mty 整体延后一拍，同时修正 w_rd_en_c = end_cnt_c 与取数拍的关系。

### fifo_2_9.v — 修正复制粘贴错误

// 第 158 行与第 205 行

-     else if(eop_rd_en0) flag_rd2 <= 0;

+     else if(eop_rd_en2) flag_rd2 <= 0;

...

-     else if(eop_rd_en0) flag_rd3 <= 0;

+     else if(eop_rd_en3) flag_rd3 <= 0;

### fifo_2_4.v — 补声明

+ wire w_eop_empty;

### 所有使用异步 FIFO 的模块 — 补 rst_busy 门控（fifo_2_5/2_6/2_7/2_10/2_11/2_12 等）

// IP 实例补接端口

fifo_XXXX u_fifo (

...

.empty         (empty       ),

+    .wr_rst_busy   (wr_rst_busy ),

+    .rd_rst_busy   (rd_rst_busy )

);

// 写/读使能增加门控

assign wr_en = din_vld && !wr_rst_busy;

assign rd_en = 有数据 && !rd_rst_busy;

# 6. 系统性问题汇总

| 问题 | 影响范围 | 后果 |
| --- | --- | --- |
| 原有 testbench 完全没有自检逻辑 | 全部 19 个 testbench | “仿真通过”不代表功能正确，缺陷长期隐藏 |
| 不处理异步 FIFO 的 wr_rst_busy / rd_rst_busy | 所有使用异步 FIFO 的模块 | 复位释放后约 650ns 内的写入被静默丢弃，上电丢数 |
| 写侧用 wr_data_count < N 直接截断 / 不检查 full | fifo_1_1~1_5、fifo_2_1、fifo_2_2 | FIFO 将满或已满时输入数据被静默丢弃，无任何标志 |
| fifo_36x256_fwft_async 名实不符（实为标准 FIFO） | fifo_2_11、fifo_2_12 | C 通道开头输出 2 个虚假 0000 拍 |
| 依赖的 IP 未加入工程仿真编译表、且无 testbench | fifo_2_1、fifo_2_11、fifo_2_12 | 这三个模块从未被仿真，2_11/2_12 无法 elaboration |
| 无效字节道保留残留数据而非清零 | fifo_1_9、1_10、2_4 | mty 已标记无效，功能可接受，但属脏输出/信息泄漏 |
| b_rdy = $random && din_vld 恒为 1 | fifo_1_6~1_10 的 testbench | 反压/背压通路从未被测试，覆盖率为虚假 |

# 7. 修复建议优先级

| 优先级 | 模块 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| P0 | fifo_2_1 | 修复 output reg dout，否则该模块任何使用都会 elaboration 失败 |
| P0 | fifo_1_7 | 为 dout_eop 补 else 清零，当前会输出错误的 eop 标记 |
| P1 | fifo_2_11 / fifo_2_12 | 修正 C 通道 FWFT/标准 FIFO 时序；并把缺失 IP 加入编译表、补 testbench |
| P1 | fifo_2_7 | 统一 chan_d 通道编码，与 2_6/2_8/2_9 对齐 |
| P1 | 全部异步 FIFO 模块 | 接入 wr_rst_busy / rd_rst_busy 门控，并加长 testbench 复位脉宽 |
| P2 | fifo_2_9 | 修正 flag_rd2 / flag_rd3 的清除条件 |
| P2 | fifo_1_1~1_5、2_1、2_2 | 把静默丢弃改为 full 反压或输出溢出标志 |
| P2 | fifo_1_9、1_10、2_4 | 无效字节道清零 |
| P3 | 全部模块 | 把 sim_verify/ 下的自检 checker 纳入工程回归，替代纯波形验证 |

# 8. 附录

## 8.1 验证环境

•  仿真器：Vivado Simulator (xsim) 2020.2，时间精度 1ps；

•  调度方式：WSL 中通过 cmd.exe 调用 Windows 版 xvlog.bat / xelab.bat / xsim.bat；

•  IP 行为模型取自 project_fifo.gen/sources_1/ip/*/sim/ 与 project_fifo.ip_user_files/ipstatic/simulation/。

## 8.2 复现步骤

cd D:\coding\verilog\xc7k70t\project_fifo\sim_verify

runall.bat chk_fifo_1_1 chk_fifo_1_2 ... chk_fifo_2_12

:: 每个 checker 会打印 ------ 分隔的结果行，例如：

:: RESULT fifo_1_1: PASS  (read-side datapath aligned, in order, no corruption)

:: RESULT fifo_1_7: FAIL (6 error(s), 11 sticky-eop cycle(s))

## 8.3 说明

本报告中的“存在的问题”均由仿真实测复现，而非仅凭代码阅读推断。定位过程中曾出现若干 checker 自身的缺陷（共享循环变量、参考模型时序滞后、无效字节道未屏蔽等），均已修正并重新仿真确认；报告中给出的结论为修正 checker 后的最终结果。

报告生成日期：2026-09-25　　生成方式：sim_verify/make_report.py